| 210010 Куртка літо Ч Стандарт зелений-HV | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура: кнопки YKK Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 5 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні Логотип компанії: Шеврон, розмір 95*40 мм Основа: Саржа, склад 65%поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр. Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester Іменний логотип: Шеврон, розмір 110*40 мм Основа: Саржа, склад 65% поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester |
| --- | --- |
| Куртка чоловіча, прямого силуету, однобортна центральна застібка. Комір стійка оздоблений подвійною строчкою. Рукав вшивний двошовний, у ліктєвому шві розміщено розріз . Низ рукава оброблений манжетом з хлястиком, який регулює ширину низу По спинці і пілочці - пряма відрізна кокетка, з тканини іншого кольору. Застібка центральна, на прихованих кнопках, кількість 6 шт. Підборт пілочки застрочується до пілочки оздоблювальною строчкою 6 см від краю борту. По краю борта оздоблювальна строчка 0,1 см від краю. На пілочках , спиці та рукавах настрочені смуги шириною 7 см з тканини HV та світловідбиваючої стрічки 5 см. Кишені у куртці відсутні! Низ куртки на патенті оздоблений подвійною строчкою, по спинці на патенті розташовані хлястики для регулювання ширини куртки. В лівому боковому шві, над патентом розташована бірка з лого (розмір 35ммх10мм). По центру спинки в горловину під комір вшитий лого вішачок. Інфохлястик розташований на спинці зі зворотньої сторони, вшитий в горловину спинки, має розміри 14 см ширина 10 висота, скругленої форми, нижній край його кріпиться до кокетки спинки посередині закріпкою зизгаг. Кокетка спинки, пілочки, окат рукава, плечеві, стійка, патент, бокові та ліктєві шви рукава, вистрочені подвійною оздоблюючою строчкою на 0,1 і 0,6 см. Обробка виробу повина відповідати технологічним вимогам виробництва спецодягу. На куртку необхідно нанести світловідбивні смуги відповідно до вимог Класу 2 стандарту EN ISO 20471_Working Clothing Ширина світловідбивної смуги має бути не менше 5 см. |  |
| 310008 Напівкомбінезон літо Ч Стандарт зелений-HV | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура YKK: ґудзик металевий, ґудзик пластмасовий, кнопки, резинка, фастекс, молнія спіральна 6 мм Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 5 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні |
| Напівкомбенізон чоловічий, демісезонний, прямого силуету, на поясі, з нагрудником і шлейки з регулятором-застібкою довжини (фастекс) через плечі, з боковими обшитими фігурними кишенями. У лівому боковому шві застібка на два прихованих джинсових гудзика, по переду гульфік на блискавці 18см , задня частина поясу регулюється на гумку з прорізами. Інфохлястик розташований з лівого боку нагрудника з внутрішньої сторони, має розмір 20 см довжини 5 см ширини, нижній його скруглений край закріплюється до нагрудника закріпкою зигзаг. Спинка фігурна, по периметру спинки прокладена оздоблювальна строчка 0,7 см від краю. До вершини спинки кріпиться суцільна еластична гумка викладена згином до гори, кріпиться швом у замок, і на шві приточування закріплюється 4 закріпками зигзаг. До верхньої частини гумки до згину, кріпиться суцільна лямка, зігнута навпіл сгин на сгин накладним чином, закріплюється подвійною строчкою 0,1 та 0,7 від краю сгина лямки з закріпками на початку і в кінці строчок. На кінець лямки продягається друга частина фастекса. Ширина лямки відповідає ширині отвору в фастексі. По периметру лямки оздоблювальна строчка на 0,1 см від краю. По швах приточування гумки до виробу 6 закріпок зигзаг. Пояс виконано закритим чином, має по периметру дві оздоблювальні строчки 0,1 см і 0,7 см. Застібка зліва, супатна на 2 металевих джинсових гудзика і 2 прорізні обшиті петлі. Штани по пілочкам мають бокові обшиті фігурні кишені з кантом 0,3 см по лініїї входу в кишеню. По входу в кишеню і на відстані від неї прокладені оздоблювальні строчки, перша подвійна на 0,1см і 0,7 см від краю і друга фігурна, по формі згідно взірця. Внизу входу в кишеню і на її початку, під поясом закріпки зигзаг. Мішковина бокової кишені обметана по краю і кріпиться 2-ма оздоблюючими строчками на 0,1 та 0,7 см до пілочки по формі мішковини, залишаючи припуск вільним на 1 см від обметаного зрізу. По переду штанів - гульфік з блискавкою, з подвійною оздоблювальною строчкою по формі згідно взірця, внизу гульфіка по пілочці в зоні початку скруглення подвійної оздоблювальної строчки - 3 закріпки зигзаг, яка закріплює із зворотньої сторони собою підзор гульфіка до пілочки, і друга закріпка зизгзаг внизу в кінці отвору гульфіка на початку подвійної оздоблювальної строчки по середньому шву переда. В зоні колін розташовані наколінники з виточками для вільного простору. По виточкам прокладені оздоблювальні строчки на 0,1 см від краю, і в кінці на верхівці виточки - подвійна закріпка. А наколінники настрочені по трьох сторонах на 0,1 см від краю, а по кроковому вшиті в шов По спинці штанів відрізна фігурна кокетка, поверх неї подвійна оздоблювальна сторчка на 0,1см та 0,7см від краю. По середньому шву штанів подвійна оздоблююча строчка. На правій задній половинці розташована накладна кишеня з клапаном, який застібається на приховані кнопки. Кишеня та клапан оброблені подвійною вистрочкою, 0,1 см і 0,7 см. Боковий шов укріплений подвійною оздоблювальною строчкою по стороні задньої половинки 0,1см та 0,7 см від краю. На бокових швах вижче коліна розміщені накладні кишені з клапанами. Лівий клапан закриває пів кишені по переду, а задня частина накладної правої кишені розділена строчкою. Права накладна бокова кишеня з суцільним клапаном по ширені всїєї кишені. Клапани застібають кишені прихованими кнопками. На штанках під наколінником настрочена полоска шириною 7 см з світловідбивною тасьмою 5 см. Низ виробу оброблений закритим швом впідгин, строчкою 1,5 см від лінії низу. Обробка виробу повина відповідати технологічним вимогам виробництва спецодягу. |  |
| 100004 Брюки літо Ч Стандарт зелений | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура YKK: ґудзик металевий, ґудзик пластмасовий, кнопки, резинка, фастекс, молнія спіральна 6 мм Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 2 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні |
| Штани чоловічі, прямого силуету. На поясі з центральною застібкою під гульфік на тасьму блискавку. Вистрочка по гульфіку подвійна. По поясі розташовані 5 шлівок. У поясі розміщено гумку з прорізями для регулювання ширини. Пояс вистрочено оздоблюючою строчкою на 1 мм від краю. По переду на штанах розташовані фгурні бокові кишені, оздобдююча строчка по кишенях подвійна. В області коліна розташовані наколінники з виточками для вільного простору. Задні половинки штанів з кокетками. На штанках по бокових і задній правій половинці настрочені кишені з клапанами, що застібаються на приховані кнопки . Під наколінниками настрочено тасьму шириною 7 см з світловідбивною стрічкою 5 см. Низ виробу оброблений закритим швом впідгин, строчкою 1,5 см від лінії низу. Кокетка, шов сидіння, кроковий шов, шов пришивання підкладки на кишенях, гульфік, накладні кишені та клапани вистрочені подвійною строчкою, для надання міцності швам під час експлуатації виробу. Обробка виробу повина відповідати технологічним вимогам виробництва спецодягу. |  |
| 200004 Куртка літо Ж Стандарт зелений-HV | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура: кнопки YKK Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 2 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні Логотип компанії: Шеврон, розмір 95*40 мм Основа: Саржа, склад 65% поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр. Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester Іменний логотип: Шеврон, розмір 110*40 мм Основа: Саржа, склад 65% поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester |
| Куртка жіноча, прилягаючого силуету, з центральною прихованою застібкою на кнопки та відкладним коміром. По центру спинки в горловину під комір вшитий лого вішачок. Інфо-хлястик закріплений по низу наскрізь до спинки. Інфохлястик розташований на спинці зі зворотньої сторони, вшитий в горловину спинки, має розміри 14 см ширина 10 висота, скругленої форми, нижній край його кріпиться до кокетки спинки посередині закріпкою зизгаг. Пілочка та спинка з рельєфами, які вистрочуються на 0,1 см від краю. На пілочці та спинці присутні кокетки з іншої тканини. На пілочках , спиці та рукавах настрочені смуги шириною 5 см з тканини HV та світловідбиваючої стрічки 2 см. Кишені у куртці відсутні! Рукав прямий одношовний. Низ рукава підгнутий на 2см з закритим зрізом. На підгині рукава по центру розташовані кнопки для регулювання ширини рукава. В лівому боковому шві, над патентом розташована бірка з лого (розмір 35ммх10мм). По низу куртки в бокових швах розташовані розрізи, а низ куртки підігнутий на 3 см з закритим зрізом. Обробка виробу повина відповідати технологічним вимогам виробництва спецодягу. Вимоги до світловідбивних смуг – аналогічно чоловічому варіанту спецодягу. |  |
| 310010 Напівкомбінезон літо Ж Стандарт зелений-HV | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура YKK: ґудзик металевий, ґудзик пластмасовий, кнопки, резинка, фастекс, молнія спіральна 6 мм Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 2 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні |
| Напівкомбенізон чоловічий, демісезонний, прямого силуету, на поясі, з нагрудником і шлейки з регулятором-застібкою довжини (фастекс) через плечі, з боковими обшитими фігурними кишенями. У лівому боковому шві застібка на два прихованих джинсових гудзика, по переду гульфік на блискавці 18см , задня частина поясу регулюється на гумку з прорізами. Інфохлястик розташований з лівого боку нагрудника з внутрішньої сторони, має розмір 20 см довжини 5 см ширини, нижній його скруглений край закріплюється до нагрудника закріпкою зигзаг. Спинка фігурна, по периметру спинки прокладена оздоблювальна строчка 0,7 см від краю. До вершини спинки кріпиться суцільна еластична гумка викладена згином до гори, кріпиться швом у замок, і на шві приточування закріплюється 4 закріпками зигзаг. До верхньої частини гумки до згину, кріпиться суцільна лямка, зігнута навпіл сгин на сгин накладним чином, закріплюється подвійною строчкою 0,1 та 0,7 від краю сгина лямки з закріпками на початку і в кінці строчок. На кінець лямки продягається друга частина фастекса. Ширина лямки відповідає ширині отвору в фастексі. По периметру лямки оздоблювальна строчка на 0,1 см від краю. По швах приточування гумки до виробу 6 закріпок зигзаг. Пояс виконано закритим чином, має по периметру дві оздоблювальні строчки 0,1 см і 0,7 см. Застібка зліва, супатна на 2 металевих джинсових гудзика і 2 прорізні обшиті петлі. Штани по пілочкам мають бокові обшиті фігурні кишені з кантом 0,3 см по лініїї входу в кишеню. По входу в кишеню і на відстані від неї прокладені оздоблювальні строчки, перша подвійна на 0,1см і 0,7 см від краю і друга фігурна, по формі згідно взірця. Внизу входу в кишеню і на її початку, під поясом закріпки зигзаг. Мішковина бокової кишені обметана по краю і кріпиться 2-ма оздоблюючими строчками на 0,1 та 0,7 см до пілочки по формі мішковини, залишаючи припуск вільним на 1 см від обметаного зрізу. По переду штанів - гульфік з блискавкою, з подвійною оздоблювальною строчкою по формі згідно взірця, внизу гульфіка по пілочці в зоні початку скруглення подвійної оздоблювальної строчки - 3 закріпки зигзаг, яка закріплює із зворотньої сторони собою підзор гульфіка до пілочки, і друга закріпка зизгзаг внизу в кінці отвору гульфіка на початку подвійної оздоблювальної строчки по середньому шву переда. В зоні колін розташовані наколінники з виточками для вільного простору. По виточкам прокладені оздоблювальні строчки на 0,1 см від краю, і в кінці на верхівці виточки - подвійна закріпка. А наколінники настрочені по трьох сторонах на 0,1 см від краю, а по кроковому вшиті в шов По спинці штанів відрізна фігурна кокетка, поверх неї подвійна оздоблювальна сторчка на 0,1см та 0,7см від краю. По середньому шву штанів подвійна оздоблююча строчка. На правій задній половинці розташована накладна кишеня з клапаном, який застібається на приховані кнопки. Кишеня та клапан оброблені подвійною вистрочкою, 0,1 см і 0,7 см. Боковий шов укріплений подвійною оздоблювальною строчкою по стороні задньої половинки 0,1см та 0,7 см від краю. На бокових швах вижче коліна розміщені накладні кишені з клапанами. Лівий клапан закриває пів кишені по переду, а задня частина накладної правої кишені розділена строчкою. Права накладна бокова кишеня з суцільним клапаном по ширені всїєї кишені. Клапани застібають кишені прихованими кнопками. На штанках під наколінником настрочена полоска шириною 7см з світловідбивною тасьмою 5 см. Низ виробу оброблений закритим швом впідгин, строчкою 1,5 см від лінії низу. Обробка виробу повина відповідати технологічним вимогам виробництва спецодягу. |  |
| 110005 Брюки літо уні на резинці зелений | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура: кнопки YKK Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 2 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні |
| Штани унісекс прямого силуету. Пояс суцільнокроєний з штанами, шириною 3 см на гумці. З внутрішньої сторони на поясі обметані 2 петлі, через які протягується шнур для регулювання ширини штанів. На штанках по бокових і задній правій половинці настрочені кишені з клапанами, що застібаються на приховані кнопки . Передній середній шов та шов сидіння вистрочиний на 0,1см. З внутрішньої сторони у шві синіння, на лівій задній половинці розміщений інфо хлястик. Місце пришивання хлястика вказано надсічками на шві сидіння. Низ штанів застрочується в підгин з закритим зрізом. Ширина припусків 1см. Пояс застрочується в підгин 3см з пришитою гумкою. На відстані 22 см від низу штанів настрочено тасьму з тканини хайвіз шириною 7 см і світловідбивну стрічку 5 см. Обробка виробу повина відповідати технологічним вимогам виробництва спецодягу. |  |
| 110025 Брюки літо уні на резинці зелений 195 г/м | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX Щільність тканини: 195 г / м2 Склад тканини: 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура: кнопки YKK Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 52 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні |
| Штани унісекс прямого силуету. Пояс пришивний з вставленою резинкою шириною 3 см. З внутрішньої сторони на поясі обметані 2 петлі, через які протягується шнур для регулювання ширини штанів. На предніх половинках виконані відрізні бокові кишені. З внутрішньої сторони у шві, на лівій задній половинці розміщений інфо хлястик. Місце пришивання хлястика вказано надсічками на шві сидіння. Низ штанів застрочується в підгин з закритим зрізом. Ширина припусків 1см. Пояс застрочується в підгин 3см з пришитою гумкою. На відстані 22 см від низу штанів настрочено тасьму з тканини хайвіз шириною 7 см і світловідбивну стрічку 5 см. (???) |  |
| 200011 Куртка літо Ж стандарт білий | Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX Щільність тканини: 195 г / м2 Склад тканини: 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура: кнопки YKK Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 52 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні Логотип компанії: Шеврон, розмір 95*40 мм Основа: Саржа, склад 65% поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр. Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester Іменний логотип: Шеврон, розмір 110*40 мм Основа: Саржа, склад 65% поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester |
| Куртка жіноча напивприлеглого силуету. Застібка центральна на 6 прихованих металевих кнопок. Пілочка та спинка з вертикальними рельєфними швами. В рельєфні та бічні шви пілочок вшито накладні бічні кишені. В бічних швах оброблено розрізи довжиною 8 см, край розрізу закріплено зигзаг закріпкою. По лінії талії на спинці розташовано кулісу з еластичною стрічкою. Стрічка має прорізі, що дозволяє регулювати щільність прилягання виробу. Низ рукава оброблено відрізною манжетою на 2 приховані металеві кнопки. По ліктьовому шву манжет утворює розріз . Комір стоячо-відкладний. Контрастний кант шириною 5 мм вшито по відльоту коміра, в шві з'єднання накладної кишені з її відрізною частиною по верхньому краю, в шві з'єднання рукава із манжетою. Обшивка горловини спинки є одночасно інфохлятиком , який закріплюється по середині закріпкою зигзаг. Підборта настрочені на пілочки по внутрішньому краю. |  |
| Для працівників «Львівської пивоварні» брюки мають комплектуватись ременем. Ремінь з ремінної стрічки шириною 40 мм простроченої міцною ниткою. Фіксація ременя в поясі за допомогою універсальної пряжки з поліаміду яка витримує розривне навантаження не менше 94 кг. Пряжка пришита до полотна з посиленням щоб витримувати навантаження з можливістю змінювати довжину ремінної стрічки. Ремінь має еластичну петлю для фіксації вільного кінця. |  |
| Халат робочий чоловічий зелений з жовтою відрізною кокеткою. Тканина: Carrington, плетіння 2/1 twill Колір: bottle Pantone #19-4918 TCX, HV-yellow 3110 Щільність тканини: 245 г / м2 Склад тканини: Carrington bottle 65% поліестер / 35% бавовна; Carrington HV-yellow 65% поліестер / 35% бавовна Фурнітура: кнопки YKK Армовані нитки: COATS, в тон основної тканини виробу (основна нитка та оверлочна) Світловідбивна стрічка: VizLite 205 IW для промислового прання, ширина 5 см Розмірна сітка: 40-64 Вимоги по виробу щодо прання: витримує 40 циклів промислового прання при температурі 800 С Не допустима міграція кольору при пранні Логотип компанії: Шеврон, розмір 95*40 мм Основа: Саржа, склад 65%поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр. Підкладка - білий флізелин. Нитки - Polyester Іменний логотип: Шеврон, розмір 110*40 мм Основа: Саржа, склад 65% поліестр 35% бавовна, щільність 240 гр Підкладка - білий флізелин. Нитки – Polyester Центральна застібка на кнопки, комір відкладний. На спині по талії вшитий пояс. Рукав втачний з манжетою на кнопку. Зліва на кокетці нашитий лого вишивка Карлсберг зеленими нитками. По тулубу нашита світлоповертаюча стрічка 400 кандел на лимонній основі люмінесцентна тканина шириною 70 мм з настроченою по ній світловідбиваючою смугою 50 мм. |  |