ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор заводу

ПрАТ «Карлсберг Україна»

__________   С.М. Васильєв

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На «демонтаж існуючого та монтаж нового компресору 7 бар в компресорній середнього тиску»

м.Запоріжжя – 2025

# Загальні відомості.

# Опис обладнання повітряної компресорної

Повітряна компресорна середнього тиску (7 бар) ПрАТ «Карлсберг Україна» в м. Запоріжжі обладнана п’ятьма (5 шт) компресорами:

- компресор GARDNER DENWER VS 155 – 1 шт ;

- компресор Atlas Copco GA160 – 1 шт ;

- компресор RLR 220 A G8 – 1 шт;

- компресор Kaeser GS 91 – 1 шт

- компресор Atlas Copco ZE 4-H-2.75-50-132 kW – 1 шт

Опис існуючої проблеми

# Повітряний компресор GARDNER DENWER VS 155 виробив свій ресурс і вартість відновлення гвинтового блоку значна по відношенню до вартості нового обладнання.

# З метою покращення енергоефективності та надійності компресорного цеху необхідно виконати заміну старого обладнання.

Технічне завдання

- Механічна частина

- Попередньо виконати відключення та демонтаж існуючого компресора GARDNER DENWER VS 155.

- Габарити компресору: 2860х1450х1930 мм

- Вага: 4 тони

- Обладнання перемістити в зону тимчасового зберігання з частковою консервацією демонтованого обладнання.

- Виконати монтаж та підключення нового компресору CompAir DX132-10.7RSW та станції рекуперації E-Max

- Габарити компресору: 2712х1825х2200 мм

- Вага: 3,7 тони

- Габарити станції рекуперації: 1835х973х1327 мм

- Вага: 0,6 тони

  - Виконати підключення компресору до існуючого повітропроводу Ду 200 нержавіючім трубопроводом Ду 50 в верхню частину:

- трубопровід aisi 304 Ду 50 - 10 метрів

- коліно 90 градусів aisi 304  Ду 50 - 5 шт.

- встановити на виході з компресору вібро-вставку

- встановити міжфланцевий обратний клапан Ду 50

- встановити міжфланцевий запірний клапан Ду 50

  - Виконати підключення компресору до станції рекуперації (вхід охолоджуючої рідини від компресору до станції рекуперації та вихід охолоджуючої рідини від станції рекуперації  до компресору) нержавіючім трубопроводом Ду 50

- трубопровід aisi 304 Ду 50 - 40 метрів

- коліно 90 градусів aisi 304  Ду 50 - 10 шт.

- встановити різьбовий запірний клапан Ду 50 – 2 шт.

  - Виконати підключення станції рекуперації

- Вхід холодної рідини на рекуперацію

- - трубопровід aisi 304 Ду 25 - 5 метрів

- - коліно 90 градусів aisi 304  Ду 25 - 3 шт.

- - встановити різьбовий запірний клапан Ду 25

- Вихід нагрітої рідини з рекуперації

- - трубопровід aisi 304 Ду 25 - 5 метрів

- - коліно 90 градусів aisi 304  Ду 25 - 3 шт.

- - встановити різьбовий запірний клапан Ду 25

- Вхід охолоджувальної рідини з градирні

- - трубопровід aisi 304 Ду 50 - 5 метрів

- - коліно 90 градусів aisi 304  Ду 50 - 4 шт.

- - встановити різьбовий запірний клапан Ду 50

- Вихід охолоджувальної рідини з градирні

- - трубопровід aisi 304 Ду 50 - 5 метрів

- - коліно 90 градусів aisi 304  Ду 50 - 4 шт.

- - встановити різьбовий запірний клапан Ду 50

- При зварюванні використовувати аргонно-дугову зварку. Роботи виконує зварювальник із діючим посвідченням. Зварювальні роботи виконати згідно діючих норм і правил (ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Сварные соединения»; EN ISO 15607 «Технічні вимоги та оцінка процедур зварювання металевих матеріалів - Загальні правила»).

- Необхідно надати сертифікати якості та відповідності на зварювальні дроти, застосовані під час зварювання.

- Кріплення трубопроводів та обладнання виконати таким чином, аби не порушувати несучі властивості існуючих елементів конструкції та обладнання повітряної компресорної.

- До початку виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ має надати робочу документацію, паспорта, сертифікати на обладнання та матеріали.

- Змонтована система компресора середнього тиску не має погіршити ефективність та надійність роботи обладнання повітряної компресорної.

- Всі змонтовані трубопроводи, температура яких вища за 40 оС, мають бути покриті ізоляцією (мінеральна вата вкрита зовні нержавіючим або алюмінієвим шаром листового металу).

- ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний детально пропрацювати схему прокладки трубопроводів, врахувати повний перелік необхідних матеріалів для монтажу. У разі виникнення необхідності додаткових матеріалів через неповне опрацювання завдання ВИКОНАВЦЕМ робіт, останній зобов’язаний придбати матеріали та виконати роботи власним коштом.

- Для відключення існуючого компресора GARDNER DENWER VS 155 надається 1 (один) календарний день. Підготовчі роботи мають бути виконані таким чином, аби необхідний час простою компресора був не більшим, ніж 1 (один) календарний день.

- Для підключення компресора надається 1 (один) календарний день. Підготовчі роботи мають бути виконані таким чином, аби необхідний час простою компресора був не більшим, ніж 1 (один) календарний день.

- Вартість вантажопідіймальних робіт, будівельних робіт входить до затрат ВИКОНАВЦЯ.

- Робочу документацію розробити згідно діючих норм (наведені у розділі «Інші вимоги»).

- На використані матеріали для реконструкції мають бути надані сертифікати якості та відповідності.

- По завершенню монтажних робіт провести гідравлічне випробування та передати результати ЗАМОВНИКУ (фактичні дані звірити із паспортними).

- Електрична частина.

  - Провести підключення електричної шафи управління компресора до існуючої лінії живлення.

  - Встановити обладнання для обліку параметрів роботи компресора:

# а) лічильник електроенергії трансформаторного включення з релейним виходом для підключення до системи обліку (наприклад NIK 2301 5-10А 3х220/380 В, одно тарифний), трансформатори струму для даного споживача;

# б) два лічильника повітря окремо по лінії компресора, та загальній лінії 7 бар. Вимоги: вихідний сигнал: аналоговий вихід по струму 4...20 mA; імпульсний вихід (що конфігурується) (наприклад- датчик обліку витрат стисненого повітря SDG6"/METRIS PB DN150 LM).

  - Можливість дистанційного керування компресором – включення, відключення, завантаження, розвантаження. Можливість виводу на вхід контролера управління повітряними компресорами сигналу аварійного стану компресора, режиму керування (локальний/дистанційний) та статусу роботи компресора (релейні виходи).

  - Надати електричні схеми у паперовому та електронному вигляді (на цифровому носії, або електронною поштою).

  - Надати паспорти та свідоцтва про державну повірку на термометри та манометри.

  - Надати паспорти на лічильники електричної енергії та стисненого повітря.

- Загальні вимоги

- Встановлення компресора не повинно спричинити погіршення експлуатаційних параметрів і характеристик інших повітряних компресорів.

- Встановлення компресора не повинно спричинити виникнення небезпечних для життя і здоров'я обслуговуючого персоналу ситуацій.

- Підрядною організацією, яка буде виконувати проектні, монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, повинен бути складений робочий проект згідно діючих норм і правил (наведені у пункті «Інші вимоги»). Робочий проект повинен бути виконаний та погоджений із Замовником до початку монтажних робіт.

- Підрядна організація повинна мати ліцензію на проведення вище зазначених робіт.

- Підрядник виконує попереднє проектування (схема впровадження обладнання и інсталяція в існуючу схему), монтажні роботи, пуско-налагоджувальні роботи. Супутні роботи з переміщення та реконструкції існуючих об'єктів та елементів обладнання в приміщенні повітряної компресорної ПрАТ «Карлсберг Україна» підрядник виконує своїми силами.

- Обсяг робіт вважається виконаним за фактом завершення монтажу, пуско-налагоджувальних робіт, досягнення паспортних даних та внесення в проект змін при необхідності.

- Всі необхідні додаткові роботи, що виникли при детальному опрацюванні проекту, виконуються силами і засобами підрядної організації.

- Проектом необхідно передбачити проходи для можливості обслуговування обладнання згідно вимог з охорони праці (ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).

- Порядок контролю та прийняття робіт.

  - Пуско-налагоджувальні роботи змонтованої системи виконуються відповідно діючих нормативних документів.

  - Відповідальний за прийомку з боку ЗАМОВНИКАа - служба головного енергетика, електротехнічна служба.

  - Контроль якості виконаних робіт виконується технічним персоналом ПрАТ «Карлсберг  Україна».

  - Прийняття робіт виконується відповідно до проектної документації, діючих вимог, норм, правил та після досягнення паспортних даних.

- Перелік документів, що оформлюються при здачі - прийманні виконаних робіт.

  - Погоджена робоча документація у кількості 3-х примірників (оригінали).

  - Звітні документи:
 акт виконаних робіт (виконує ПІДРЯДНИК);
 локальний кошторис (виконує ПІДРЯДНИК);

- акти проведення перевірки паспортної продуктивності повітряних компресорів (виконує ПІДРЯДНИК);

- карта зварних швів (виконує ПІДРЯДНИК);

# відомість про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК).

  - Виконавча документація, що надається при прийомці:
 акти технічної готовності змонтованої системи (оформлює ПІДРЯДНИК);

- акти перевірки на щільність (пневмовипробування) трубопроводів та зварних швів;

- сертифікати та паспорта на матеріал та обладнання;

# акт здачі системи (72 години випробування) підписаний двома сторонами.

  - Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

- ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт;

- посвідчення зварювальників

  - Термін подачі звітних документів, що оформлюються при прийомці, складає 1 (один) тиждень після завершення робіт .

- Техніка безпеки.

- Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог, а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.

- Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт підрядника, призначених наказом.

- Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією Підрядника необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), Виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

- Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

- Строки виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

- При розробці методів та послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

- На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні і сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

- Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У разі виконання робіт в темний час доби освітлення повинно передбачатися робочим і аварійним.

Заходи з охорони навколишнього середовища.

- При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт і побутові відходи.

- Чорний та нержавіючий металобрухт розсортувати у відповідні контейнери для металобрухту.

Інші вимоги.

- Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт в установленому порядку за погодженням сторін

- Роботи мають виконуватися відповідно до наступних посилань:

- ДНАОП «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів»

- НПАОП 0.00-1.81-18 «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

- ПУЕ 2017

- НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»

- інші діючі правила та норми

ВИКОНАВ:

Головний енергетик		                        __________________	      А.І. Коневич

Погоджено:

Головний механік	                                    __________________ 	   Г. М. Болюбаш

Начальник електротехнічного цеху         __________________	  В. Л. Вишняков

Керівник групи автоматизації

та електротехніки                                         __________________     Є.О. Калугін

Метролог	                                                 __________________	   Л. О. Філіпова

Інженер з ОП	                           	           __________________	   В. В. Башеєв

| Тип компрессорного элемента | Сухого сжатия, без впрыска иных сред в камеру сжатия |  |
| --- | --- | --- |
| Тип привода | прямой |  |
| Номинальная температура окружающей среды | [°C] | 20 |
| Содержание масла в сжатом воздухе | Мг/м3 | Недопускается |
| Минимальная температура охлаждающей среды | [°C] | -10,0 |
| Максимальная температура окружающей среды | [°C] | 45,0 |
| Регулирование | Частотный преоброзователь |  |
| Давление на выходе | [бар(и)] | 5-7 |
| Производительность (FAD) | [м3/мин] | 5-27 |
| Мощность приводного двигателя, не более | [кВт] | 160,0 |
| Тип двигателя | Синхронный. На постоянных магнитах. |  |
| Тип защиты двигателя | IP 54 |  |
| Звуковое давление, не более | [дБ(А)] | 80 |
| Полное удельное потребление (не более) | [кВт/м3] | 0,095 |
| Тип системы охлаждения | Воздушное |  |
| Привод вентилятора системы охлаждения | От частотного преобразователя с обратной связью по температуре |  |
| Рукава высокого давления воздушной и масляной магистрали | Все масляные и воздушные трубопроводы должны быть выполнены из стальных труб. |  |
| Блок управления (Цветной, графический, русский язык) | Входит в поставку |  |
| Блоки отвода конденсата (автоматические) | Входит в поставку |  |
| Шкаф управления (IP54) | Входит в поставку |  |
| Концевой охладитель | Входит в поставку |  |
| Мотор привода компрессора IE3/NEMA (IP55) | Входит в поставку |  |
| Шумоподавляющий корпус | Входит в поставку |  |
| Исполнение оборудования | Все входит в единый корпус |  |
| Система непрерывного контроля опорных подшипников элемента сжатия и главного мотора со связью на блок управления компрессора и необходимыми защитными уставками на блоке управления компрессором | Входит в поставку |  |
| Система защиты мотора от образования конденсата/система защиты мотора от перегрева с датчиками контроля температуры обмоток со связью на блок управления компрессора и необходимыми защитными уставками на блоке управления компрессором | Входит в поставку |  |
| Система удалённого мониторинга (WEB-Monitoring) с возможностью непрерывного контроля посредством сети Интернет параметров работы оборудования с автоматической отправкой отчетов на электронную почту, автоматических уведомлениях о аварийных событиях как на электронную почту | Входит в поставку |  |
| Вес, не более | кг | 4200 |